BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A05-1b: Liên quan tài liệu: QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÓ HẠN ĐỊNH MÁY ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục chú ý của tiêu chuẩn, tại sao cần đặc biệt lưu ý khi một máy đo có độ chính xác không tốt ở một chức năng/phạm vi đo?

A. Vì nguyên nhân độ chính xác không tốt có thể ảnh hưởng tới toàn bộ các chức năng, phạm vi đo khác của máy đo.

B. Vì máy đo sẽ tự động ngắt nguồn và không thể khởi động lại.

C. Vì nó chỉ ảnh hưởng cục bộ đến chức năng đó, không liên quan đến các chức năng khác.

D. Vì thiết bị sẽ bị loại bỏ ngay lập tức mà không được phép sửa chữa hay tận dụng.

Câu 002: ◎ Đối với thiết bị đo chỉ sử dụng một phần phạm vi đo đạc (Ví dụ: bồn nhiệt độ có quy cách -70°C ~ 300°C nhưng chỉ sử dụng từ -40°C ~ 120°C), việc hiệu chỉnh và kiểm tra được thực hiện như thế nào?

A. Vẫn phải tiến hành hiệu chỉnh toàn bộ phạm vi từ -70°C đến 300°C để đảm bảo tính đồng bộ.

B. Chỉ tiến hành hiệu chỉnh và kiểm tra trong phạm vi sử dụng (-40°C ~ 120°C), và phải làm rõ việc không sử dụng ngoài phạm vi.

C. Không cần hiệu chỉnh dải nhiệt độ sử dụng vì dải này đã nằm trong giới hạn thiết kế của bồn.

D. Chỉ cần hiệu chỉnh tại điểm nhiệt độ phòng (25°C) và dán nhãn sử dụng hạn định.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, kí hiệu sử dụng hạn định phải được chỉ dẫn ở vị trí nào trên thiết bị đo?

A. Dán đè lên nhãn dán thời hạn hiệu chỉnh để tiết kiệm diện tích.

B. Chỉ dẫn ở gần nhãn dán thời hạn hiệu chỉnh.

C. Dán ở mặt sau hoặc dưới đáy của máy đo để tránh che khuất tầm nhìn.

D. Không cần dán nhãn nếu đã ghi rõ trong sổ tay quản lý thiết bị.