BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 1-A00 Ban V IT HOA ===

Phần A15-1: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh, Điểm kiểm dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, chu kì thiết định điểm kiểm dụng cụ đo thường được quy định như thế nào trừ các trường hợp đặc biệt?

A. Mỗi tuần một lần và mỗi tháng một lần

B. Mỗi lần sử dụng và mỗi 1 tháng

C. Chỉ thực hiện mỗi 3 tháng một lần

D. Trước và sau mỗi ca sản xuất

Câu 002: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào VẪN PHẢI thực hiện hiệu chỉnh mặc dù vẫn đang trong thời hạn hiệu lực?

A. Khi thay đổi vị trí lắp đặt của thiết bị đi kèm với mức nước (ví dụ: cân điện tử, kính hiển vi dụng cụ)

B. Khi thay đổi người vận hành máy đo trong phân xưởng

C. Khi số lượng sản phẩm đo vượt quá định mức trong ngày

D. Khi nhiệt độ phòng đo thay đổi nhẹ trong ngưỡng cho phép

Câu 003: ◎ Ai là người duy nhất có thẩm quyền thao tác thay đổi chu kì hiệu chỉnh trên quản lí master (QAS MASTER) của sổ quản lí máy đo đạc (ACM)?

A. Trưởng bộ phận sử dụng thiết bị đo

B. Nhân viên phụ trách bảo dưỡng tại cứ điểm

C. MMK

D. Nhân viên quản lý chất lượng (QA)