BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 000-0 g: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn điểm kiểm hàng ngày dùng chung cho dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm dụng cụ đo được quy định thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi bàn giao ca làm việc

Câu 002: ◎ Đối với các loại geji và bề mặt kim loại sau khi sử dụng, khi bôi dầu chống sét cần lưu ý điểm quan trọng nào sau đây để đảm bảo an toàn và kỹ thuật?

A. Bôi một lớp thật dày phủ kín toàn bộ dụng cụ kể cả mạch điện

B. Không cần làm sạch dấu vân tay trước khi bôi dầu

C. Sau khi loại bỏ vết dơ và dấu vân tay, cho một lượng dầu chống sét thích hợp lên miếng bọt biển và bình phun để bôi, chú ý không bôi dầu lên các mạch điện

D. Có thể sử dụng bất kỳ loại dầu nhớt nào sẵn có trong xưởng để thay thế

Câu 003: Khi phát hiện kết quả điểm kiểm có dị thường, nhân viên cần xử lý theo phương án nào?

A. Tự ý điều chỉnh lại dụng cụ đo cho khớp rồi tiếp tục sử dụng

B. Bỏ qua nếu lỗi nhỏ không ảnh hưởng lớn đến đo lường

C. Xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý và ghi chép lại kết quả

D. Mang dụng cụ vứt vào thùng rác phế liệu

Phần 001 - 1e: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Đồng hồ đo dòng DC (kiểu cuộn dây có thể di chuyển cấp 1.0 và 0.5)

Đối tượng test: Nhân viên/Đội trưởng phòng BHCL - Mabuchi Motor Vietnam

Câu 004: Theo tiến độ kiểm tra quy định tại tiêu chuẩn, đồng hồ đo dòng DC cần được thực hiện kiểm tra với tần suất như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Mỗi năm một lần

Câu 005: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm tra đồng hồ đo dòng DC, điều quan trọng nào sau đây phải đặc biệt chú ý để tránh làm hỏng máy?

A. Không đưa vào nguồn điện vượt mức quy định của máy tiêu chuẩn

B. Không để đồng hồ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

C. Phải ngắt hoàn toàn nguồn điện lưới 380V trước khi thao tác

D. Chỉ sử dụng tua nơ vít nhựa để vặn ốc điều chỉnh 0

Câu 006: Khi kết quả điểm kiểm tra phát hiện không thấy bất thường, quy định về ghi chép kết quả như thế nào là đúng?

A. Phải ghi chép lại đầy đủ tỷ mỉ vào biên bản sau mỗi lần đo trong ngày

B. Không ghi kết quả cũng được, nhưng 1 tháng 1 lần phải ghi chép kết quả đã điểm kiểm đó dù không có gì bất thường

C. Tuyệt đối không được ghi chép vào sổ quản lý để tránh nhầm lẫn

D. Chỉ ghi lại khi có yêu cầu trực tiếp bằng văn bản từ cấp trên

Phần 002-1d: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh – Điểm kiểm dụng cụ đo: Đồng hồ đo điện áp DC

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 007: Theo tiêu chuẩn 002-1d, tiến độ kiểm tra (điểm kiểm) đối với đồng hồ đo điện áp DC được quy định như thế nào?

A. Định kỳ 12 tháng một lần

B. Mỗi tuần một lần vào đầu tuần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu hư hỏng

Câu 008: ◎ Khi thực hiện xác nhận độ chính xác cho đồng hồ đo điện áp DC cấp 0.5, sai số cho phép (phương pháp phán định) là bao nhiêu?

A. ± 0.5% đối với trị số thang đo lớn nhất

B. ± 1.0% đối với trị số thang đo lớn nhất

C. ± 0.5% đối với giá trị đo thực tế

D. 1.0% max đối với chiều dài thang đo

Câu 009: Trong trường hợp kết quả kiểm tra hàng ngày không phát hiện bất thường, việc ghi chép kết quả được thực hiện như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép đầy đủ sau mỗi lần kiểm tra

B. Không cần ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại một lần

C. Chỉ cần báo cáo bằng miệng cho người quản lý

D. Không cần ghi chép cho đến khi có đợt hiệu chỉnh định kỳ 12 tháng