BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 002-1d: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh – Điểm kiểm dụng cụ đo: Đồng hồ đo điện áp DC

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong trường hợp kết quả kiểm tra hàng ngày không phát hiện bất thường, việc ghi chép kết quả được thực hiện như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép đầy đủ sau mỗi lần kiểm tra

B. Không cần ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại một lần

C. Chỉ cần báo cáo bằng miệng cho người quản lý

D. Không cần ghi chép cho đến khi có đợt hiệu chỉnh định kỳ 12 tháng

Câu 002: Theo tiêu chuẩn 002-1d, tiến độ kiểm tra (điểm kiểm) đối với đồng hồ đo điện áp DC được quy định như thế nào?

A. Định kỳ 12 tháng một lần

B. Mỗi tuần một lần vào đầu tuần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu hư hỏng

Câu 003: ◎ Khi thực hiện xác nhận độ chính xác cho đồng hồ đo điện áp DC cấp 0.5, sai số cho phép (phương pháp phán định) là bao nhiêu?

A. ± 0.5% đối với trị số thang đo lớn nhất

B. ± 1.0% đối với trị số thang đo lớn nhất

C. ± 0.5% đối với giá trị đo thực tế

D. 1.0% max đối với chiều dài thang đo