BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 007-3 b: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN (TOS7200 hiệu KIKUSUI)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm tra đối với 'MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN (TOS7200 hiệu KIKUSUI)' được quy định thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: Khi kiểm tra chức năng an toàn (mục 2.2), ở trạng thái LOWER ON làm đoản mạch các dây TEST, máy phải báo gì khi bắt đầu thí nghiệm?

A. Máy báo "LOWER FAIL"

B. Máy báo "FAIL"

C. Máy báo "PASS"

D. Máy không báo gì cả

Câu 003: ◎ Theo mục Ghi chú số 2 về việc ghi chép kết quả kiểm tra: Trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì xử lý việc ghi chép như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép lại đầy đủ mỗi ngày không được sót

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Chỉ cần ghi chép lại khi có người quản lý yêu cầu kiểm tra đột xuất

D. Hoàn toàn không cần ghi chép lại trong mọi trường hợp