BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 007-8 a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi thực hiện hiệu chỉnh Đo điện trở cách điện (Biểu 1) đối với phạm vi đo 500V, điểm hiệu chỉnh theo trị trung tâm là bao nhiêu?

A. 2MΩ

B. 5MΩ

C. 10MΩ

D. 50MΩ

Câu 002: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm đối với đồng hồ đo điện trở cách điện HIOKI (IR4051, 4052, 4053, 4054, 4055) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi quý 1 lần

B. Mỗi lần sử dụng, mỗi tháng 1 lần

C. Chỉ kiểm tra khi phát hiện thiết bị có bất thường

D. 6 tháng 1 lần và trước khi xuất kho

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về kiểm tra, trường hợp nếu có bất thường trong quá trình kiểm tra (hoặc khi sử dụng) thì nhân viên phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo thiết bị ra để sửa chữa các mối nối bên trong

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn giới hạn cho phép

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Cất thiết bị vào tủ dụng cụ và không cần báo cáo