BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 007-9: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA HIỆU CHỈNH MÁY ĐO - Máy đo điện trở cách điện HIOKI ST5520/ST5520-01

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra mục 'Ngoại quan' (Không được có vỡ, nứt, rách ở lớp che phủ của dây lead test) đối với máy đo điện trở cách điện được quy định khi nào?

A. Mỗi 12 tháng

B. Mỗi khi sử dụng

C. Mỗi tuần một lần

D. Trước khi giao ca

Câu 002: ◎ Nhằm phòng chống điện giật khi tiến hành hiệu chỉnh máy đo điện trở cách điện, nhân viên bắt buộc phải tuân thủ quy định an toàn nào sau đây?

A. Phải đeo găng tay cao su cách điện

B. Phải ngắt toàn bộ hệ thống thông gió

C. Phải đứng trên thảm chống tĩnh điện ESD

D. Phải sử dụng bút thử điện kiểm tra điện áp trước khi đo

Câu 003: Trong quá trình thực hiện hiệu chỉnh máy đo điện trở cách điện, nếu phát hiện trị đo nằm ngoài quy cách phán định thì phải xử lý như thế nào do thiết bị không có chức năng điều chỉnh?

A. Tự ý tháo máy ra để chỉnh biến trở bên trong

B. Tiếp tục sử dụng và ghi chú vào báo cáo ca làm việc

C. Tiến hành yêu cầu chỉnh sửa đến nơi chế tạo

D. Hạ cấp thiết bị xuống dùng cho công đoạn phụ