BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 012-14: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - KIỂM ĐIỂM DỤNG CỤ ĐO Đồng hồ đo ngẫu lực（Bộ điều khiển：DM5001）

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với Đồng hồ đo ngẫu lực (Bộ điều khiển: DM5001) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: Trong phương pháp hiệu chỉnh trị ngẫu lực, sau khi hoàn tất hiệu chỉnh và trước khi lấy thanh hiệu chỉnh ra khỏi trục, thao tác nào giúp khử từ còn sót lại?

A. Click Brake OFF, vừa cho thanh hiệu chỉnh di chuyển lên xuống bằng tay vừa khử từ còn xót lại

B. Nhấn nút T-Zero để reset zero trị T

C. Tắt nguồn điện chính của bộ điều khiển DM5001

D. Click Supply OFF trên màn hình TORQuick MANU MODE

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về điểm kiểm, nếu phát hiện có dị thường trong quá trình điểm kiểm, nhân viên thực hiện phải làm gì?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị để sửa chữa ngay lập tức

B. Bỏ qua nếu lỗi nhỏ và tiếp tục sử dụng thiết bị

C. Kí lục kết quả có dị thường và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ môn sở hữu

D. Chờ đến lịch hiệu chỉnh định kỳ 3 tháng sau mới báo cáo