BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 012-5 b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH・ĐIỂM KIỂM Máy đo máy phát điện (MAGTROL DSP6001＋HD-515/715)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục chú ý khi điểm kiểm, trong trường hợp phát hiện có dị thường, nhân viên thao tác cần thực hiện những bước xử lý nào sau đây?

A. Tự ý tháo gỡ thiết bị để sửa chữa mạch điện bên trong rồi tiếp tục sử dụng

B. Bỏ qua nếu lỗi nhỏ không ảnh hưởng lớn đến kết quả đo đạc thực tế

C. Kí lục kết quả đó và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ môn sở hữu, đồng thời tiến hành đăng kí tái hiệu chỉnh nếu cần thiết

D. Chỉ ghi chép vào sổ tay cá nhân và chờ đến lịch bảo dưỡng định kỳ 6 tháng sau

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm ngoại quan đối với máy đo máy phát điện (MAGTROL DSP6001+HD-515/715) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi bắt đầu ca làm việc

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng một lần và khi có yêu cầu đặc biệt

D. 6 tháng một lần định kỳ cùng với hiệu chỉnh ngẫu lực

Câu 003: Khi thực hiện hiệu chỉnh giá trị ngẫu lực cho model HD-515-8N, quả cân sử dụng và điểm hiệu chỉnh tương ứng (theo biểu 1) là gì?

A. Quả cân 2.5kg, điểm hiệu chỉnh 6.227 Nm

B. Quả cân 1.0kg, điểm hiệu chỉnh 1.700 Nm

C. Quả cân 1.0kg, điểm hiệu chỉnh 6.227 Nm

D. Quả cân 2.5kg, điểm hiệu chỉnh 1.700 Nm