BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 012-7 a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm máy đo MOTOR PHÂN TÍCH (Motor analyzer)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục kiểm tra bộ phận đo ngẫu lực (loại bạc đạn hơi), khi dùng tay xoay trục ở trạng thái không tải, chỉ thị của đồng hồ áp lực hơi phải nằm trong khoảng nào?

A. 1.0 ~ 1.5kg/cm2 (0.1 ~ 0.15MPa)

B. 1.5 ~ 2.0kg/cm2 (0.15 ~ 0.2MPa)

C. 2.0 ~ 2.5kg/cm2 (0.2 ~ 0.25MPa)

D. 2.5 ~ 3.0kg/cm2 (0.25 ~ 0.3MPa)

Câu 002: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh ngẫu lực của Motor Analyzer, khi thực hiện hiệu chỉnh trước điều chỉnh với ví dụ trọng lượng ngẫu lực định 200kg/cm (19.61N/m), vị trí trọng tâm trục đến rãnh (50cm) x trọng lượng (4kg) là bao nhiêu?

A. 150kg

B. 100kg

C. 200kg

D. 250kg

Câu 003: Theo chú ý tại mục Điểm kiểm (Trang 9), trong trường hợp thấy kết quả kiểm tra có bất thường thì cần xử lý như thế nào?

A. Tự ý sửa chữa và tiếp tục sử dụng mà không cần báo cáo.

B. Ghi chép kết quả kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người quản lí có trách nhiệm.

C. Không cần ghi chép gì nếu phát hiện bất thường nhỏ.

D. Chờ đến cuối tháng mới ghi lại kết quả kiểm tra bất thường.