BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 014-16 b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO Máy đo tiếng ồn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tần suất thực hiện điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/định kỳ) đối với máy đo tiếng ồn được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng.

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng.

C. Chỉ thực hiện mỗi năm 1 lần.

D. Chỉ thực hiện khi phát hiện âm thanh bất thường.

Câu 002: Khi tiến hành mục 3 (Xác nhận bằng máy phát rung bộ phận bên trong) với phạm vi đo 40-100dB, áp suất âm thanh chuẩn và phương pháp phán định (giá trị cho phép) là bao nhiêu?

A. 94.0dB ± 0.5dB

B. 94.0dB ± 1dB

C. 114.0dB ± 1dB

D. 124.0dB ± 1dB

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý tại phần điểm kiểm, trường hợp phát hiện có dị thường khi điểm kiểm (hoặc khi sử dụng), nhân viên cần phải thực hiện hành động nào sau đây?

A. Tự ý tháo máy ra sửa chữa linh kiện bên trong.

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn 5dB.

C. Kí lục lại kết quả đó, và xử lí theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm của phòng ban sở hữu.

D. Bỏ qua không cần ghi chép nếu không ảnh hưởng đến sản lượng.