BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 014-21: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tần suất điểm kiểm (ngoại quan và dung lượng pin) đối với máy đo tiếng ồn Onosokki LA-7200,7500 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi 6 tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: ◎ Trong quá trình gắn hoặc tháo thiết bị tiêu chuẩn/Microphone trên máy đo tiếng ồn, thao tác an toàn bắt buộc nào phải được thực hiện để tránh hư hỏng do áp lực?

A. Phải mang găng tay tĩnh điện chuyên dụng

B. Phải hiệu chỉnh mức độ 94dB trước khi tháo

C. Đảm bảo đã tắt nguồn điện tạm thời (bật chế độ OFF)

D. Phải tháo pin nguồn AC trước khi thao tác

Câu 003: Phương pháp phán định giá trị chuẩn khi thực hiện hiệu chỉnh Microphone (1/2inch) của máy đo tiếng ồn là bao nhiêu?

A. 124.0dB ± 1dB

B. 94.0dB ± 1dB

C. 114.0dB ± 0.5dB

D. 60.0dB - 130.0dB