BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 014-22a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo độ ồn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/hàng tháng) đối với máy đo độ ồn được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ kiểm tra khi phát hiện máy có tiếng ồn lạ

D. Mỗi 6 tháng 1 lần theo chu kỳ hiệu chỉnh

Câu 002: ◎ Theo tài liệu, tại sao khi tháo lắp máy tiêu chuẩn (microphone/bộ hiệu chỉnh) bắt buộc phải ngắt nguồn điện (Bật OFF)?

A. Để tiết kiệm pin cho thiết bị đo

B. Để tránh bị điện giật khi tay ẩm ướt

C. Vì có lo ngại gây ra hư hại do ảnh hưởng của áp lực khi tháo lắp máy tiêu chuẩn

D. Để tránh làm mất dữ liệu hiệu chỉnh đã cài đặt sẵn trong bộ nhớ

Câu 003: Khi thực hiện hiệu chỉnh Microphone với mức áp suất âm chuẩn của bộ hiệu chỉnh là 124 dB hoặc 114 dB, cần thiết định phạm vi (Range) trên máy đo độ ồn ở mức nào?

A. 80 ~ 110 dB

B. 50 ~ 90 dB

C. 100 ~ 130 dB

D. Tùy ý không cần thiết định phạm vi