BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 023-2c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Máy ghi (Pen recorder)

Đối tượng test: Nhân viên, Đội trưởng phòng BHCL

Câu 001: Khi kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả như thế nào?

A. Phải ghi chép lại chi tiết kết quả kiểm tra sau mỗi lần sử dụng

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Chỉ cần ghi chép khi có sự cố bất thường xảy ra trong ca làm việc

D. Không bắt buộc phải ghi chép kết quả trong bất kỳ trường hợp nào

Câu 002: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra ngoại quan, dây điện đầu vào, giấy ghi, mực in đối với máy ghi (Pen recorder) được quy định vào thời điểm nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. 12 tháng một lần

Câu 003: ◎ Phương pháp phán định đối với hạng mục 'Độ chính xác đo đạc' của máy ghi (Pen recorder) theo tài liệu chuẩn là gì?

A. ± 0.5% của bề rộng ghi chép hữu hiệu

B. ± 1.0% của bề rộng ghi chép hữu hiệu

C. ± 0.25% của bề rộng ghi chép hữu hiệu

D. ± 2.0% của bề rộng ghi chép hữu hiệu