BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 025-2i: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo chấn động

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục II 【Điểm kiểm】 của tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm máy đo chấn động được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sản xuất

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ thực hiện 6 tháng một lần theo chu kỳ hiệu chỉnh

D. Chỉ thực hiện khi có yêu cầu từ phòng bảo dưỡng

Câu 002: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh và điểm kiểm máy đo chấn động, khi nào bắt buộc phải yêu cầu thực hiện hiệu chỉnh lại?

A. Khi thay đổi vị trí đặt bệ chống chấn động trong phòng

B. Khi vệ sinh bên ngoài máy đo định kỳ hằng tháng

C. Khi thay thế cáp hoặc đầu dò

D. Khi thay đổi nhân viên phụ trách đo lường

Câu 003: Khi tiến hành hiệu chỉnh Gain cho Mode '100Hz～10μm' với VR là D4 và OUTPUT READING là ×1, trị chỉ thị RMS ở đồng hồ ① theo biểu là bao nhiêu?

A. 10% thang đo ở phía dưới

B. 1% thang đo ở phía dưới

C. 100% thang đo ở phía dưới

D. 35～60% thang đo phía dưới