BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 025-5g: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm dụng cụ đo - Thiết bị đo độ chấn động (FFT＋Bộ cảm biến gia tốc + dây cáp)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trường hợp sau khi thực hiện kiểm tra kết nối, gắn chặt cảm biến và di chuyển đến nơi yên tĩnh mà giá trị FFT biểu thị vẫn thay đổi không bằng 0, nhân viên thao tác cần xử lý theo bước nào tiếp theo?

A. Tiếp tục sử dụng thiết bị bình thường mà không cần xử lý

B. Tự ý tháo rời linh kiện bên trong máy FFT để sửa chữa

C. Xem như dây cáp kết nối bị đứt hỏng, tiến hành thay dây cáp và hiệu chỉnh lại

D. Giảm bớt tần suất đo đạc trên line sản xuất

Câu 002: Khi thiết lập điều kiện đo đạc trên máy FFT CF-5220, giá trị thiết lập cho 'FREQ RANGE' (Phạm vi tần số) là bao nhiêu?

A. 100Hz

B. 200Hz

C. 400Hz

D. 1000Hz

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với thiết bị đo độ chấn động được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần

D. 12 tháng 1 lần