BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 029-1 i: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Thùng cố định nhiệt độ và độ ẩm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với thùng cố định nhiệt độ và độ ẩm là bao lâu?

A. 6 tháng và khi cần thiết

B. 12 tháng và khi cần thiết

C. 24 tháng và khi cần thiết

D. Chỉ khi phát sinh hỏng hóc

Câu 002: ◎ Theo mục độ chính xác nhiệt độ và độ ẩm của điều kiện đo (a), (b), dung sai cho phép đối với nhiệt độ là bao nhiêu?

A. ±1℃

B. ±2℃

C. ±3℃

D. ±5℃

Câu 003: Đối với các dòng máy của ESPEC, khi phát hiện dừng một cách dị thường do bộ phận thổi gia nhiệt thì phải tiến hành việc gì?

A. Thay thế ngay bộ phận điện trở nhiệt mới

B. Xác nhận sự bùng phát của vi khuẩn trên phao và đường ống silicon và tiến hành làm sạch

C. Tăng áp lực nước cấp và thay toàn bộ nước trong bồn

D. Kiểm tra tình trạng cấp nước và thay thế gạc bẩn