BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 037-1 e: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - MÁY ĐO ĐA NĂNG

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi sử dụng sensor vòng quay (Fiber Unit), phương pháp uốn cong hoặc bán kính uốn cong nào được quy định để đảm bảo độ bền và tính năng?

A. Bán kính uốn cong càng nhỏ càng tốt, tối thiểu R 5mm

B. Bán kính uốn cong hãy lấy loại lớn (R 25mm trở lên), dụng cụ dạng ống thì R trên 10mm (FU-33, 34 thì R trên 25mm)

C. Không được phép uốn cong dưới mọi hình thức đối với tất cả các loại Fiber Unit

D. Chỉ cần uốn cong bằng tay không quá 5 lần là đạt yêu cầu

Câu 002: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với máy đo đa năng là bao lâu?

A. Mỗi 6 tháng hoặc xác nhận khi thấy cần thiết

B. Mỗi 12 tháng hoặc xác nhận khi thấy cần thiết

C. Mỗi 24 tháng hoặc xác nhận khi thấy cần thiết

D. Mỗi 36 tháng hoặc xác nhận khi thấy cần thiết

Câu 003: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh và thao tác với máy đo đa năng, nhân viên cần lưu ý điều quan trọng nào về an toàn điện do bên trong máy có bộ phận phát sinh điện áp cao?

A. Phải đeo găng tay cách điện chuyên dụng và tuyệt đối không để tay tiếp xúc với bản chuẩn bên trong

B. Phải ngắt hoàn toàn nguồn điện lưới AC100V trước khi mở nắp thiết bị

C. Phải xả điện tích của tụ điện trong vòng 3 phút trước khi tiến hành chỉnh VR4

D. Chỉ cần tắt công tắc nguồn POWER sang OFF là có thể thao tác an toàn bên trong