BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 038-4c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn điểm kiểm – hiệu chỉnh dụng cụ đo đạc - Máy thí nghiệm điện trở cách điện/điện áp chịu đựng (Series KIKUSUI TOS5300)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục tiêu chuẩn điểm kiểm, tần suất tiến hành điểm kiểm đối với máy thí nghiệm điện trở cách điện là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần và trước mỗi ca sản xuất

B. Mỗi lần sử dụng, mỗi một tháng

C. 3 tháng một lần hoặc khi có yêu cầu đặc biệt

D. 12 tháng một lần định kỳ bắt buộc

Câu 002: ◎ Theo mục hạng mục chú ý khi hiệu chỉnh, quy định nào sau đây về thời gian bật/tắt công tắc POWER là BẮT BUỘC để tránh gây sự cố và mất khả năng bảo hộ?

A. Sau khi tắt công tắc POWER, phải bật lại công tắc POWER sau khoảng thời gian trên 10 phút.

B. Có thể bật tắt liên tục ON/OFF ngay lập tức mà không cần chờ đợi.

C. Sau khi tắt công tắc POWER, phải chờ ít nhất 30 giây mới được bật lại.

D. Chỉ được bật công tắc POWER tối đa 1 lần trong suốt quá trình hiệu chỉnh.

Câu 003: Trong quá trình hiệu chỉnh chức năng đồng hồ đo điện áp chịu đựng (phần 1. Điện áp xuất ra), đối với điện áp xuất lực 5.00kV của chế độ ACW, tỷ lệ biến động điện áp cho phép theo Biểu 2 là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±3%

C. ±5%

D. ±10%