BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 039-12 a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn điểm kiểm và hiệu chỉnh dụng cụ đo Máy đo điện trở thấp HIOKI RM3544

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra đối với máy đo điện trở thấp HIOKI RM3544 là khi nào?

A. Mỗi tuần sử dụng một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc và sau khi bảo trì

Câu 002: Theo phần ghi chú về việc ghi chép kết quả kiểm tra, trường hợp kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép như thế nào?

A. Phải ghi chép lại kết quả chi tiết từng giờ làm việc

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Bắt buộc phải ghi chép báo cáo vào hệ thống hàng ngày

D. Chỉ ghi chép khi có người có trách nhiệm quản lý yêu cầu trực tiếp

Câu 003: ◎ Khi thực hiện điều chỉnh 0 (Zero adjustment) cho máy đo điện trở thấp HIOKI RM3544, chú ý quan trọng nào về loại dây lead khi sử dụng máy của YOKOGAWA chế tạo số series 2792 để hiệu chỉnh?

A. Phải dùng dây lead dạng kẹp để tiếp xúc tốt hơn

B. Có thể sử dụng linh hoạt cả dây lead 4 chấu và dây lead dạng kẹp

C. Phải dùng dây lead 4 chấu và tiến hành hiệu chỉnh bằng phương pháp tiếp xúc, không thể sử dụng dây lead dạng kẹp

D. Không bắt buộc loại dây lead miễn là đoản mạch được hai đầu