BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 039-5 e: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo điện trở thấp TSURUGA 3565

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với máy đo điện trở thấp TSURUGA 3565 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần

D. Chỉ kiểm tra trước khi hiệu chỉnh

Câu 002: Khi chuẩn bị trước khi hiệu chỉnh đo điện trở, điều kiện môi trường về độ ẩm được quy định như thế nào?

A. Độ ẩm 50% trở xuống

B. Độ ẩm 60% trở xuống

C. Độ ẩm 80% trở xuống

D. Độ ẩm từ 80% trở lên

Câu 003: ◎ Trường hợp nếu có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc khi sử dụng thiết bị đo, nhân viên thao tác cần xử lý như thế nào theo đúng quy định?

A. Tự ý tháo máy ra để sửa chữa bộ phận linh kiện bên trong

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ và ghi chú lại vào cuối tháng

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại thiết bị đo nếu cần thiết

D. Cất thiết bị vào tủ dụng cụ và không cần báo cáo lại