BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 039-6 b: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Máy đo điện trở thấp HIOKI 3541

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra cho Máy đo điện trở thấp HIOKI 3541 tại phần II [Điểm kiểm] được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần sử dụng 1 lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng 1 lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: Khi thực hiện hiệu chỉnh đo điện trở đối với phạm vi đo 20 mΩ, trị điện trở chuẩn và phán định cho phép là bao nhiêu?

A. Trị điện trở chuẩn 10 mΩ, phán định ±0.013 mΩ

B. Trị điện trở chuẩn 100 mΩ, phán định ±0.112 mΩ

C. Trị điện trở chuẩn 1 mΩ, phán định ±0.00022 Ω

D. Trị điện trở chuẩn 10 Ω, phán định ±0.0018 Ω

Câu 003: ◎ Theo quy định tại phần II [Điểm kiểm] mục 3 về độ chính xác đo nhiệt độ, khi so sánh nhiệt độ xung quanh máy đo với nhiệt độ xác nhận bằng đầu dò, mức chênh lệch tối đa cho phép là bao nhiêu?

A. Không được có chênh lệch từ ±0.5℃ trở lên

B. Không được có chênh lệch từ ±1.0℃ trở lên (thiết định công ty)

C. Không được có chênh lệch từ ±1.5℃ trở lên

D. Không được có chênh lệch từ ±2.0℃ trở lên