BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 041-1 c: Liên quan tài liệu: NGUỒN ỔN ĐỊNH DÒNG MỘT CHIỀU (Dùng kiểm tra đĩa biến trở, vòng điện trở . . .)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành xác nhận điện áp xuất ra ở mục hiệu chỉnh, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp chú ý nào sau đây là chính xác?

A. Phải kết nối phụ tải đầy đủ vào chấu điện đầu ra trước khi đo.

B. Chỉ kết nối đồng hồ đo đa năng kỹ thuật số (digital multimeter), không kết nối phụ tải vào chấu điện đầu ra.

C. Luôn luôn thiết lập dòng điện ở mức 0 [A] rồi mới tiến hành đo điện áp đầu ra.

D. Không cần quan tâm đến mức thiết lập dòng điện ban đầu.

Câu 002: ◎ Trường hợp nếu phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc khi sử dụng thiết bị, nhân viên phụ trách phải xử lý theo quy trình nào sau đây?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị ra để sửa chữa ngay lập tức.

B. Tiếp tục sử dụng thiết bị bình thường và ghi chú vào cuối tháng.

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, trường hợp cần thiết làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại thiết bị đo.

D. Tự động vứt bỏ thiết bị và thay thế thiết bị mới mà không cần báo cáo.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hằng ngày/hằng tháng) đối với nguồn ổn định dòng một chiều được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần

D. Chỉ kiểm tra khi có phát sinh bất thường