BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 056-4: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo đạc ĐỒNG HỒ ĐO TỈ LỆ DẪN ĐIỆN HORIBA (CEH-12)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Dung dịch chuẩn (potassium chloride) dùng cho việc chuẩn bị trước khi hiệu chỉnh đồng hồ có tỉ lệ dẫn điện (ở 25°C) là bao nhiêu?

A. 1.00 mS/cm

B. 1.41 mS/cm

C. 2.50 mS/cm

D. 14.13 mS/cm

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý khi sử dụng, thao tác nào sau đây là VI PHẠM quy định kỹ thuật đối với đồng hồ đo và điện cực?

A. Rửa điện cực bằng nước tinh khiết (nước ion) và lau khô bằng giấy Ro khi đo dung dịch loại khác

B. Bảo quản điện cực bằng cách đậy nắp lại khi không sử dụng

C. Ngâm trực tiếp đồng hồ đo vào nước

D. Cho nước tinh khiết vào miếng bọt biển trong hộp bảo vệ để giữ ẩm cho điện cực

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm ngoại quan cho đồng hồ đo tỉ lệ dẫn điện HORIBA (CEH-12) được quy định thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần sử dụng một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất