BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 056-5: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM - Đồng hồ đo độ dẫn điện (Dùng cho khay xốp đóng gói)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi thực hiện hiệu chuẩn độ dẫn điện, dung dịch chuẩn Kali Clorua (KCl) có độ dẫn điện chuẩn khuyến nghị theo tài liệu là bao nhiêu?

A. 1,00 mS/cm

B. 1,41 mS/cm (hoặc 1413 μS/cm)

C. 2,50 mS/cm

D. 14,13 mS/cm

Câu 002: ◎ Theo quy định về xử lý kết quả điểm kiểm tra, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì phải ghi chép như thế nào?

A. Phải ghi chép lại kết quả kiểm tra đầy đủ sau mỗi giờ làm việc.

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng bắt buộc mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Tuyệt đối không cần ghi chép bất kỳ sổ sách nào nếu thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

D. Chỉ ghi chép lại khi có yêu cầu từ cấp trên hoặc đánh giá nội bộ.

Câu 003: Theo tài liệu, tần suất điểm kiểm tra ngoại quan đối với đồng hồ đo độ dẫn điện và điện cực là bao nhiêu?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần bạn sử dụng

D. Trước mỗi ca sản xuất