BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 061-2c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm dụng cụ đo - Máy đo cường độ tia cực tím Maakutekku

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng máy đo cường độ tia cực tím, nếu phát hiện có bất thường thì nhân viên phụ trách phải xử lý theo quy định nào dưới đây?

A. Tự ý tháo máy ra để chỉnh lại kim về vạch 0 rồi tiếp tục sử dụng

B. Bỏ qua nếu sai số nhỏ và tiếp tục ghi kết quả vào báo cáo tháng

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại thiết bị đo nếu cần thiết

D. Cất thiết bị vào tủ và chờ đến lịch hiệu chỉnh định kỳ 12 tháng sau

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm định kỳ cho máy đo cường độ tia cực tím được quy định như thế nào?

A. Chỉ kiểm tra mỗi tháng 1 lần

B. Mỗi lần sử dụng, Mỗi tháng 1 lần

C. Chỉ kiểm tra trước khi sử dụng thiết bị

D. 6 tháng 1 lần hoặc khi xác định cần thiết

Câu 003: Phạm vi đo và giá trị phán định của máy đo cường độ tia cực tím (số khuôn UV-2500Ⅱ) theo bảng tiêu chuẩn là gì?

A. 0~2,500 và 0~10,000 µW/cm² với giá trị phán định Tỉ lệ full±2.5%

B. 0~15,000 µW/cm² với giá trị phán định ±（2.5%±30μW/cm²）

C. 0~5,000 µW/cm² với giá trị phán định ±1.0%

D. 0~20,000 µW/cm² với giá trị phán định ±5.0%