BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 061-3b: Liên quan tài liệu: Đồng hồ đo lượng quang tích bằng tia tử ngoại

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra độ nhạy đối với thân máy UIT-250 / UIT-250A kết hợp với máy cảm biến quang học tách rời UVD-S365, tiêu chuẩn phán định độ nhạy [μA/(W/cm2)] là bao nhiêu?

A. Từ 20 đến 100

B. Từ 38 đến 150

C. Từ 50 đến 200

D. Từ 10 đến 80

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra định kỳ và sử dụng) đối với đồng hồ đo lượng quang tích bằng tia tử ngoại được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần & mỗi lần sử dụng

C. Trước mỗi ca làm việc

D. 6 tháng 1 lần

Câu 003: ◎ Trong quá trình xác nhận tác động ban đầu khi nhấn công tắc Power để hoàn tất bình thường, hạng mục chú ý nào sau đây là bắt buộc tuân thủ tuyệt đối để tránh sai số hoặc lỗi?

A. Phải bật nguồn đồng thời chiếu ánh sáng mạnh vào bề mặt thu nhận

B. Không được chiếu ánh sáng lên bề mặt thu nhận ánh sáng trong thời gian này

C. Phải kết nối cáp quang với máy tính trước khi bật nguồn

D. Phải che kín hoàn toàn máy thu bằng băng dính đen chuyên dụng