BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 064-7: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm dụng cụ đo Máy kiểm tra hình sóng MTR Tesmex DMT 5/6/7

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục chú ý về xử lý bất thường trong quá trình điểm kiểm hoặc sử dụng thiết bị đo, nhân viên cần thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Tự ý tháo thiết bị ra để sửa chữa các bộ phận bên trong.

B. Tiếp tục sử dụng nếu lỗi nhỏ và ghi báo cáo vào cuối tuần.

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết.

D. Bỏ qua không cần ghi chép nếu thiết bị vẫn còn tem hiệu chỉnh hợp lệ.

Câu 002: Mức độ chính xác đối với hạng mục 'Số vòng quay (r/min)' khi hiệu chỉnh máy kiểm tra hình sóng MTR Tesmex DMT 5/6/7 là bao nhiêu?

A. ±0.05%＋2digit

B. ±0.2%＋2digit

C. ±0.5%＋5digit

D. ±2%

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm (ngoại quan) đối với máy kiểm tra hình sóng MTR Tesmex DMT 5/6/7 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần

D. Chỉ kiểm tra khi có yêu cầu từ bộ phận chất lượng