BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 071-10 a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Bộ ghi dữ liệu HIOKI LR8450+U8550

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Khi thực hiện hiệu chỉnh độ chính xác đo điện áp, sau khi bật nguồn, yêu cầu thời gian làm nóng tối thiểu là bao nhiêu và cần kết nối như thế nào đối với U8550?

A. Làm nóng ít nhất 10 phút, kết nối toàn bộ các kênh (CH) của bộ đo.

B. Không cần làm nóng, chỉ kết nối 1CH của bộ số 1 đo điện áp/nhiệt độ.

C. Làm nóng ít nhất 30 phút, chỉ kết nối 1CH của bộ số 1 đo điện áp/nhiệt độ.

D. Làm nóng ít nhất 60 phút, kết nối đồng thời qua đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cho mọi kênh.

Câu 002: Theo phần chú ý của mục điểm kiểm, nếu phát hiện bất thường khi kiểm tra (hoặc khi sử dụng), nhân viên cần xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo dời thiết bị để sửa chữa mạch bên trong.

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số không đáng kể.

C. Ghi chép lại kết quả bất thường và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở quản.

D. Bỏ qua không cần báo cáo nếu thiết bị vẫn lên nguồn.

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm đối với bộ ghi dữ liệu HIOKI LR8450+U8550 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng một lần

D. Chỉ thực hiện khi có yêu cầu từ bộ phận khác