BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 075-5: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM Máy đo dùng vòng đeo cổ tay HOZAN F-206

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành hiệu chỉnh giá trị điện trở cho máy đo, chu kì hiệu chỉnh tiêu chuẩn được quy định là bao lâu?

A. Mỗi 6 tháng và khi cần thiết

B. Mỗi 12 tháng và khi nhận thấy cần thiết

C. Mỗi 24 tháng và khi nhận thấy cần thiết

D. Chỉ khi thiết bị hỏng mới hiệu chỉnh

Câu 002: ◎ Trong quá trình kiểm tra trước khi sử dụng, nếu sau khi bấm công tắc mà đèn LOW và HIGH sáng cùng lúc, thì đó là biểu hiện của trạng thái nào và cần phải xử lý ra sao?

A. Thiết bị bị lỗi mạch điện, cần gửi đi bảo dưỡng ngoài

B. Thiết bị báo hiệu trạng thái hết pin, nên hãy nhanh chóng tiến hành thay pin

C. Điện trở vòng đeo quá cao, cần vệ sinh lại thanh điện cực

D. Thiết bị hoạt động bình thường, có thể tiếp tục sử dụng

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, chu kì kiểm tra (điểm kiểm) đối với máy đo dùng vòng đeo cổ tay HOZAN F-206 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi 24 tháng