BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 080-3b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh - điểm kiểm dụng cụ PICK UP GIA TỐC ĐỘ DÙNG ĐỂ ĐO IMV

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục chú ý về xử lý bất thường trong quá trình điểm kiểm hoặc sử dụng, nhân viên phải thực hiện hành động nào sau đây?

A. Tự ý tháo rời thiết bị ra để kiểm tra mạch bên trong.

B. Bỏ qua nếu lỗi nhỏ và tiếp tục sử dụng bình thường cho đến hết ca.

C. Ghi chép lại kết quả bất thường và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận chủ quản, đồng thời yêu cầu tái hiệu chỉnh nếu cần thiết.

D. Chỉ cần thông báo miệng cho đồng nghiệp cùng ca làm việc là đủ.

Câu 002: Theo mục ngoại quan và phương pháp điểm kiểm, điều kiện của dây cáp dụng cụ đo là gì?

A. Dây cáp có thể gấp lại gọn gàng nhưng không được xoắn.

B. Dây cáp không được gấp lại, không được xoắn.

C. Dây cáp được phép xoắn nhẹ để dễ thao tác.

D. Không có yêu cầu cụ thể về dây cáp.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với dụng cụ 'Pick up gia tốc độ dùng để đo IMV' được quy định như thế nào?

A. Chỉ thực hiện mỗi năm 1 lần khi hiệu chỉnh.

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng.

C. Chỉ thực hiện trước khi bắt đầu ca làm việc.

D. Mỗi 36 tháng hoặc khi cảm thấy cần thiết.