BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 080-7 c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Pick up gia tốc độ dùng để đo DYTRAN

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/định kỳ) đối với pick up gia tốc độ dùng để đo DYTRAN được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 36 tháng một lần hoặc khi được cho là cần thiết

D. Chỉ kiểm tra khi có phát sinh bất thường

Câu 002: ◎ Khi thực hiện điểm kiểm hiển thị giá trị độ nhạy, giá trị nào phải được hiển thị trên thiết bị theo đúng tiêu chuẩn?

A. Giá trị độ nhạy mới nhất (giá trị hiệu chuẩn lần trước)

B. Giá trị độ nhạy mặc định ban đầu từ nhà sản xuất lúc xuất xưởng

C. Giá trị trung bình của 3 lần đo gần nhất

D. Giá trị tiêu chuẩn cố định 1.02 mV/(m/s²)

Câu 003: Trong quá trình điểm kiểm ngoại quan và trạng thái kết nối, yêu cầu kỹ thuật nào sau đây là chính xác?

A. Cáp được phép xoắn nhẹ nhưng không được đứt gãy

B. Phần vít nối giữa cảm biến và cáp có thể lỏng lẻo miễn là tín hiệu vẫn truyền được

C. Không được có hiện tượng gãy hoặc xoắn ở cáp, không được có sự lỏng lẻo ở phần vít nối giữa cảm biến và cáp

D. Cáp phải được bọc cách nhiệt hoàn toàn và cố định cứng bằng băng keo