BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 086-1 a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN ĐIỂM KIỂM HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ - Máy đo hiệu chuẩn độ nhạy đơn giản pickup độ gia tốc dùng đo đạc Ono sokki

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong mục kiểm tra ngoại quan và hạng mục chú ý, quy định nào sau đây là ĐÚNG để đảm bảo hiệu chỉnh và gia chấn chính xác?

A. Có thể ấn mạnh lực lên bàn gắn nếu bàn gắn bị bám dính dị vật

B. Không được ấn một lực vô lý lên bàn gắn và bàn gắn cũng không được bị trầy

C. Có thể dùng giấy nhám để làm sạch vết trầy trên bàn gắn

D. Cho phép bám dính một lớp bụi mỏng trên bề mặt bàn gắn

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra ngoại quan và tình trạng PIN) của máy đo hiệu chuẩn độ nhạy đơn giản pickup độ gia tốc được thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi khi sử dụng

C. Một lần một tháng

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: ◎ Trị phán định tiêu chuẩn cho 'Độ gia tốc gia chấn' đối với thể thức VX-1100 và VX-1100A là bao nhiêu?

A. 159.2 Hz ±1 %

B. 10 m/s² (rms) ±3 %

C. ±3 % ±1 digit

D. 10 m/s² (rms) ±5 %