BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 091-8: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH-ĐIỂM KIỂM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chuẩn máy đo kiểm tra xung 091-8, tần suất đối với các hạng mục điểm kiểm (ngoại quan, trạng thái hiển thị) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng một lần

D. 12 tháng một lần

Câu 002: Khi thực hiện hiệu chỉnh trục điện áp cho máy đo kiểm tra xung, điều kiện nào yêu cầu phải thực hiện điều chỉnh bằng volume?

A. Chỉ thực hiện điều chỉnh khi có chênh lệch từ ±0.05V trở lên

B. Chỉ thực hiện điều chỉnh khi có chênh lệch từ ±0.10V trở lên

C. Chỉ thực hiện điều chỉnh khi có chênh lệch từ ±0.20V trở lên

D. Thực hiện điều chỉnh bất cứ lúc nào thấy sai lệch

Câu 003: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh trục thời gian bằng máy phát tần số, lưu ý cực kỳ quan trọng đối với nguồn điện của máy đo kiểm tra xung là gì?

A. Phải tắt nguồn máy đo kiểm tra xung trước khi kết nối cáp

B. Phải rút nguồn điện của máy đo kiểm tra xung khi đo xong mục Vcc

C. Tuyệt đối không tắt nguồn máy đo kiểm tra xung trong khi nhập tín hiệu của máy phát tần số

D. Có thể tắt nguồn máy đo kiểm tra xung bất cứ lúc nào nếu xuất hiện màn hình phán định NG