BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 094-1d: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – KIỂM TRA DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra định kỳ hoặc khi sử dụng, nếu phát hiện thiết bị đo có bất thường (ví dụ: pin yếu, màn hình hiển thị lỗi, hư hỏng), thao tác xử lý bắt buộc theo đúng quy định là gì?

A. Tự ý tháo thiết bị để kiểm tra và thay thế linh kiện bên trong

B. Tiếp tục sử dụng cho đến hết ca làm việc rồi mới báo cáo cấp trên

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Cất thiết bị vào kho và không cần ghi chép lại

Câu 002: Đối với máy đo lực căng dây đai dạng sóng âm mã U-507 ở mức điều kiện đo LOW (với M=2.4g/m, W=10.0mm, S=200mm), trị quy cách tần số và trị quy cách cường lực tiêu chuẩn là bao nhiêu?

A. 25 Hz ± 0.25 Hz và 2.35 ～ 2.45 N

B. 90 Hz ± 0.9 Hz và 30.5 ～ 31.8 N

C. 500 Hz ± 5 Hz và 942 ～ 980 N

D. 2000 Hz ± 30 Hz và 14900 ～ 15830 N

Câu 003: Theo tiêu chuẩn kiểm tra dụng cụ đo lực căng dây đai dạng sóng âm (U-507/507D/508/550), tiến độ thực hiện kiểm tra ngoại quan và lượng pin còn lại được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước mỗi ca sản xuất

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần hoặc khi có yêu cầu từ bộ phận chất lượng

D. Trước và sau khi sử dụng thiết bị đo