BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 096-3: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo điện thế bề mặt TREK

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng máy đo điện thế bề mặt TREK, nếu phát hiện có bất thường (như hư hỏng, bẩn, trầy, vỡ nứt trên đầu dò hoặc bộ phận hiển thị), nhân viên phải thực hiện thao tác xử lý nào sau đây?

A. Tự ý tháo máy ra để sửa chữa các bộ phận bị nứt vỡ

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu máy vẫn lên nguồn

C. Ghi nhận lại kết quả bất thường và xử lý theo chỉ định của sở hữu部門 (bộ phận sở hữu)責任者 (người phụ trách)

D. Chờ đến kỳ hiệu chỉnh 24 tháng sau mới báo cáo

Câu 002: Theo tài liệu kỹ thuật, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/định kỳ) đối với máy đo điện thế bề mặt TREK được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ kiểm tra khi phát hiện có sai số

D. Mỗi ca làm việc kiểm tra 2 lần

Câu 003: Khi thực hiện hiệu chỉnh đo điện áp cho máy đo điện thế bề mặt TREK (thể thức 884), phạm vi đo và độ chính xác quy định là gì?

A. Phạm vi 0～10 kV DC, độ chính xác ±2% of F.S.

B. Phạm vi 0～20 kV DC, độ chính xác ±5% of F.S. (Trong phạm vi từ 30～60mm)

C. Phạm vi 0～50 kV DC, độ chính xác ±1% of F.S.

D. Phạm vi 0～20 kV DC, độ chính xác ±10% of F.S.