BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 503-4: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - Kính hiển vĩ công cụ VITO-2010

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục Chú ý (trang 2), sau khi kiểm tra, trường hợp phát hiện trường hợp bất thường trong khi sử dụng, quy trình xử lý đúng là gì?

A. Tự ý sửa chữa thiết bị và tiếp tục sử dụng bình thường

B. Ghi chép lại kết quả rồi bỏ qua nếu lỗi nhỏ

C. Sẽ xử lý dựa vào chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý

D. Dừng máy 1 tháng rồi báo cáo lên cấp trên

Câu 002: Theo tiêu chuẩn kiểm tra kính hiển vĩ công cụ VITO-2010, chu kỳ hiệu chỉnh cho phần 【Hiệu chỉnh】 là bao lâu?

A. 1 tháng 1 lần và khi cần thiết

B. 3 tháng 1 lần

C. 6 tháng 1 lần và khi cần thiết

D. 1 năm 1 lần

Câu 003: Đối với hạng mục 'Độ chính xác chỉ thị khi gửi bản (table)', phương pháp kiểm tra thực hiện xác định vị trí X và Y như thế nào?

A. Tiến hành tại các điểm ở góc ngoài cùng của bàn máy

B. Tiến hành tại các điểm chủ yếu của vị trí trung gian và chiều dài đo đạc lớn nhất

C. Tiến hành ngẫu nhiên tại bất kỳ vị trí nào trên thước chuẩn

D. Chỉ tiến hành tại điểm ban đầu khi khởi động máy