BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 503-5 b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN ĐIỂM KIỂM - HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO - KÍNH HIỂN VI CÔNG CỤ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục kiểm tra cấp dầu cho kính hiển vi công cụ, tiến độ cấp dầu định kỳ cho vị trí 'giá đỡ bản trượt của cột' sử dụng Dầu machine với lượng ít là bao lâu?

A. Mỗi tháng

B. Mỗi 3 tháng

C. Mỗi 6 tháng

D. Mỗi khi sử dụng

Câu 002: Chu kỳ hiệu chuẩn định kỳ đối với máy tiêu chuẩn Kính hiển vi công cụ Mitutoyo (MF-B3017C, MF-A2010D, MF-A2017D) được quy định như thế nào?

A. Mỗi 1 tháng hoặc khi cần thiết

B. Mỗi 3 tháng hoặc khi cần thiết

C. Mỗi 6 tháng hoặc khi cần thiết

D. Mỗi 1 năm hoặc khi cần thiết

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về kết quả điểm kiểm, nếu kết quả kiểm tra phát sinh dị thường hoặc khi kiểm tra mỗi tháng thì cần phải thực hiện hành động nào sau đây?

A. Không cần ghi chép lại kết quả kiểm tra nếu không ảnh hưởng lớn đến đo đạc

B. Chỉ ghi chép lại kết quả kiểm tra khi có yêu cầu từ cấp trên trực tiếp

C. Phải ghi chép lại kết quả kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý

D. Tự ý điều chỉnh lại thiết bị đo và tiếp tục sử dụng mà không cần báo cáo