BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần Dụng cụ đo 510-2: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - ĐIỂM KIỂM Thiết bị thử nghiệm độ ăn khớp răng Pully/Gear TF-40NC

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục Lưu ý về điểm kiểm tra, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả như thế nào là đúng?

A. Không cần ghi chép bất cứ kết quả nào trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Bắt buộc phải ghi chép lại kết quả kiểm tra hàng ngày vào biểu mẫu quản lý.

D. Chỉ ghi chép kết quả khi có yêu cầu của cấp trên hoặc bộ phận bảo trì.

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tần suất điểm kiểm tra (ngoại quan và hoạt động của từng bộ phận) đối với thiết bị thử nghiệm độ ăn khớp răng TF-40NC là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi khi sử dụng

C. 6 tháng một lần

D. Mỗi ngày vào đầu ca sản xuất

Câu 003: Trong quá trình hiệu chỉnh khoảng cách trung tâm bằng trục lệch tâm (MASTER), phương pháp phán định (tiêu chuẩn cho phép) của giá trị chênh lệch TCE là bao nhiêu?

A. ±2μm

B. ±3μm

C. ±4μm

D. ±5μm