BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 515-1 F: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH-ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO Máy đo kĩ thuật số 0.001mm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành hiệu chỉnh độ chính xác hiển thị của máy đo theo phương pháp hiệu chỉnh, cần tiến hành đo lường tại mấy điểm lân cận?

A. 2 điểm (100%, 50%)

B. 3 điểm (100%, 50%, 25%)

C. 4 điểm lân cận 100%, 75%, 50%, 25%

D. 5 điểm rải đều trên toàn bộ phạm vi đo

Câu 002: ◎ Theo mục Chú ý của phần điểm kiểm, khi phát hiện có bất thường lúc điểm kiểm (hoặc khi sử dụng), nhân viên phụ trách cần thực hiện quy trình nào sau đây?

A. Tự ý tháo dỡ máy đo để sửa chữa ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu sai số không quá lớn

C. Ghi chép lại kết quả bất thường đó và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở quản, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Cất thiết bị vào kho chờ đến kỳ kiểm tra định kỳ năm sau

Câu 003: Theo mục II 【Điểm kiểm】 của tài liệu, tiến độ thực hiện điểm kiểm đối với máy đo kĩ thuật số 0.001mm được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần, mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần

D. Chỉ khi phát hiện bất thường mới tiến hành điểm kiểm