BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 515-5 q: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh - điểm kiểm dụng cụ đo đạc ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kết quả kiểm tra định kỳ phát hiện có điểm bất thường hoặc hư hỏng, nhân viên phụ trách cần phải thực hiện hành động gì tiếp theo?

A. Tự ý tháo rời đồng hồ để sửa chữa các linh kiện bên trong.

B. Vẫn tiếp tục sử dụng bình thường nếu sai số nhỏ hơn 0.5mm.

C. Ghi chép lại kết quả bất thường, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở quản và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại thiết bị nếu cần thiết.

D. Vứt bỏ dụng cụ đo vào thùng rác phế liệu ngay lập tức.

Câu 002: ◎ Khi thực hiện hiệu chỉnh độ chính xác lặp đi lặp lại hoặc kiểm tra độ ổn định chỉ thị bằng block gauge, thao tác đúng với trục chính và đầu kim đo là gì?

A. Ép mạnh trục chính xuống block gauge để kiểm tra độ cứng của đầu kim.

B. Đặt đầu kim lên trên mặt bệ đo hoặc block gêji, vận hành trục chính nhanh hoặc chậm 5 lần tại điểm trung gian hoặc điểm thường sử dụng (hoặc di chuyển block gêji qua lại, sang trái và phải) để tìm sai số lớn nhất.

C. Chỉ cần đo một lần duy nhất tại điểm 100% giới hạn đo.

D. Không cần chạm vào bệ đo, chỉ cần đo lơ lửng trên không trung.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/định kỳ) đối với đồng hồ kỹ thuật số được quy định như thế nào?

A. Chỉ kiểm tra 1 lần mỗi năm.

B. Mỗi lần sử dụng và mỗi tháng 1 lần.

C. Chỉ kiểm tra khi phát hiện dụng cụ đo bị rơi rớt.

D. Mỗi tuần 1 lần và trước khi giao ca.