BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 516-8 b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA - HIỆU CHÍNH DỤNG CỤ ĐO (Đồng hồ đo kẻ vạch 0.1mm)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong phương pháp kiểm tra độ ổn định của kim đo (mục 3), thao tác nào sau đây là đúng để xác nhận việc quay lại trị chỉ thị?

A. Nhấn kim đo từ mức 1/10 vòng từ điểm chuẩn đến điểm cuối của phạm vi đo.

B. Cho kim đo hoạt động lên xuống nhẹ nhàng hay đột ngột 4, 5 lần.

C. Xoay mặt kính đồng hồ 2 đến 3 vòng để kim đo tự ổn định.

D. Dùng tay búng nhẹ vào mặt kính đồng hồ để kim đo về vị trí 0.

Câu 002: Tần suất thực hiện việc kiểm tra (điểm tra) đối với đồng hồ đo kẻ vạch 0.1mm được quy định như thế nào?

A. Kiểm tra định kỳ 12 tháng một lần.

B. Kiểm tra vào đầu mỗi ca làm việc.

C. Kiểm tra mỗi lần sử dụng.

D. Chỉ kiểm tra khi thấy kim đo có dấu hiệu bị kẹt.

Câu 003: Theo quy định về xử lý kết quả kiểm tra, nếu kết quả không có gì bất thường thì việc ghi chép nhật ký được thực hiện như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép đầy đủ sau mỗi lần sử dụng.

B. Tuyệt đối không cần ghi chép để tiết kiệm thời gian.

C. Chỉ cần ghi chép khi có sự yêu cầu trực tiếp từ quản lý.

D. Không nhất thiết phải ghi chép, nhưng định kỳ 1 tháng 1 lần phải ghi lại dù không có bất thường.