BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 517 - 3 c: Liên quan tài liệu: Bảng Tiêu Chuẩn Kiểm Điểm – Hiệu Chỉnh Máy Đo Thước đo kỹ thuật số dạng đòn bẩy

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trường hợp nếu có bất thường trong quá trình kiểm tra (hoặc khi sử dụng) thước đo kỹ thuật số dạng đòn bẩy, nhân viên cần thực hiện bước xử lý nào sau đây?

A. Tự ý tháo rời thiết bị để sửa chữa lò xo bên trong

B. Tiếp tục sử dụng cho hết ca sản xuất rồi mới báo cáo

C. Ghi chép lại kết quả và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần

D. Bỏ thiết bị vào thùng rác phế liệu ngay lập tức

Câu 002: Khi kiểm tra độ chính xác ở phạm vi rộng đối với dòng thước TECLOCK (SSL-250 với chiều dài chấu đo 12.5mm), giá trị độ chính xác ở phạm vi rộng (μm) quy định là bao nhiêu?

A. 2 μm

B. 4 μm

C. 10 μm

D. 3 μm

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm ngoại quan, dịch chuyển kim đo và độ ổn định biểu thị của thước đo kỹ thuật số dạng đòn bẩy được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi ca làm việc

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần hoặc khi có yêu cầu đặc biệt

D. 12 tháng 1 lần hoặc khi xác nhận là cần thiết