BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 518-1j: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Dụng cụ Micro đo bên ngoài (0.001mm, 0.002mm, 0.01mm)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong trường hợp kết quả kiểm tra hàng ngày không phát hiện bất thường, quy định về việc ghi chép hồ sơ tại Mabuchi Motor là gì?

A. Bắt buộc phải ghi chép kết quả kiểm tra vào sổ nhật ký mỗi ngày.

B. Không cần ghi chép kết quả, chỉ cần báo cáo miệng cho tổ trưởng.

C. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần.

D. Chỉ ghi chép khi có sự thay đổi nhân sự sử dụng dụng cụ.

Câu 002: ◎ Theo bảng tiêu chuẩn độ chính xác tổng hợp, đối với dụng cụ Micro có độ dài đo lớn nhất trong khoảng từ 300mm đến 375mm, sai số cho phép là bao nhiêu?

A. ± 4 μm

B. ± 5 μm

C. ± 6 μm

D. ± 8 μm

Câu 003: Theo tài liệu, tần suất thực hiện 'Điểm kiểm' (Inspection points) cho dụng cụ Micro đo bên ngoài được quy định như thế nào?

A. Định kỳ 12 tháng một lần.

B. Mỗi lần sử dụng.

C. Mỗi tuần một lần vào ngày thứ Hai.

D. Chỉ thực hiện khi phát hiện dụng cụ có dấu hiệu hư hỏng.