BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 518-6: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo đạc DỤNG CỤ ĐO MICROMETER BÊN NGOÀI (0.0001mm) Mitutoyo 293-100

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu kỹ thuật, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày) đối với dụng cụ đo micrometer bên ngoài Mitutoyo 293-100 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 002: Theo mục Chú ý về việc ghi chép kết quả kiểm tra, trường hợp kết quả kiểm tra không có gì bất thường thì quy định thực hiện như thế nào?

A. Phải ghi chép kết quả kiểm tra đầy đủ sau mỗi lần sử dụng

B. Không ghi kết quả kiểm tra cũng được, nhưng dù không có gì bất thường phải ghi chép kết quả đó lại 1 tháng 1 lần

C. Tuyệt đối không được ghi chép bất kỳ nội dung nào vào sổ quản lý

D. Chỉ ghi chép khi cấp trên có yêu cầu kiểm tra đột xuất

Câu 003: ◎ Lực đo chuẩn khi thực hiện điểm kiểm hoặc hiệu chỉnh dụng cụ đo micrometer bên ngoài (0.0001mm) Mitutoyo 293-100 được quy định như thế nào là chính xác nhất?

A. Lực xoay của núm vặn cho đến khi nghe âm thanh cốc chặn kêu 1 lần

B. Lực xoay của núm vặn cho đến khi nghe âm thanh cốc chặn kêu 2 lần

C. Lực xoay của núm vặn cho đến khi nghe âm thanh cốc chặn kêu 3 lần

D. Lực xoay của núm vặn chặt cố định tùy ý người đo