BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 520-5 a: Liên quan tài liệu: Thước kẹp dùng để đo mặt trong (Mitutoyo)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục [KIỂM TRA] Tiến độ kiểm tra (Phần 1 - Ngoại quan), khi kiểm tra thước kẹp dùng để đo mặt trong Mitutoyo, chúng ta cần xác nhận những điều gì?

A. Xác nhận xem bộ phận đo đạc có bị những khiếm khuyết có hại chẳng hạn như bị dơ bẩn, rỉ sét, trầy, ba vớ, biến dạng, mài mòn...

B. Chỉ kiểm tra độ trơn tru của thanh trượt, không cần quan tâm đến bề mặt đo.

C. Chỉ kiểm tra vết bẩn bề mặt bằng mắt thường qua kính lúp 10x.

D. Kiểm tra độ chính xác lặp đi lặp lại nhiều lần bằng block gê-ji.

Câu 002: Dựa vào bảng thông số kỹ thuật (trang 1 và trang 2), trị phán định (mm) đối với mã số (MS code) 573-642 (Kí hiệu NTD14-20PMX, phạm vi đo 10 ~ 200 mm) ở phần Kiểm tra là bao nhiêu?

A. ± 0.05 mm

B. ± 0.10 mm

C. ± 0.01 mm

D. ± 0.20 mm

Câu 003: ◎ Theo mục [KIỂM TRA] Chú ý (trang 2), trong trường hợp có dị thường kết quả điểm kiểm thì phải xử lý thế nào?

A. Tự ý sửa chữa thước kẹp và tiếp tục sử dụng.

B. Hãy kí lực kết quả điểm kiểm, xử lí theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lí (đã trách quản lí).

C. Bỏ qua kết quả đó và đo lại lần thứ hai mà không cần báo cáo.

D. Dừng sử dụng vĩnh viễn và đem hủy bỏ dụng cụ đo.