BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 521-1g: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - THƯỚC PANME MŨI KIM Mitutoyo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Khi thực hiện hiệu chỉnh - điểm kiểm R đầu mũi kim đo hoặc ngoại quan Panme mũi kim, yêu cầu quan trọng nào sau đây TUYỆT ĐỐI PHẢI LƯU Ý để tránh làm hỏng dụng cụ?

A. Không được vặn quá chặt cớ lê khóa

B. Không được làm dập R đầu mũi kim đo của thước Panme

C. Không được để dầu mỡ bám vào bề mặt thước

D. Không được dùng geji block có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng

Câu 002: Khi xác nhận độ chính xác tổng hợp của thước Panme mũi kim, vạch chia nhỏ nhất và độ chính xác của vạch chia là bao nhiêu?

A. Vạch chia nhỏ nhất 0.001mm, độ chính xác ±0.004mm

B. Vạch chia nhỏ nhất 0.01mm, độ chính xác ±0.01mm

C. Vạch chia nhỏ nhất 0.001mm, độ chính xác ±0.002mm

D. Vạch chia nhỏ nhất 0.02mm, độ chính xác ±0.025mm

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (tần suất kiểm tra) đối với 'MICRO ĐO ĐƯỜNG KÍNH ĐIỀM' là khi nào?

A. Mỗi ngày một lần trước khi làm việc

B. Mỗi tuần một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Một tháng một lần