BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 525-1 h: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Thước đo độ dày có bảng số (PEACOCK, MITUTOYO)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép hồ sơ như thế nào là đúng?

A. Không cần ghi chép bất cứ lúc nào trong suốt quá trình sử dụng dụng cụ.

B. Không ghi kết quả kiểm tra cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Bắt buộc phải ghi chép chi tiết kết quả kiểm tra vào biên bản sau mỗi lần sử dụng hàng ngày.

D. Chỉ ghi chép lại khi có sự thay đổi người quản lý dụng cụ trắc định.

Câu 002: Theo tiêu chuẩn kiểm tra thước đo độ dày, tiến độ thực hiện kiểm tra ngoại quan, hoạt động của trục và độ ổn định kim chỉ được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 003: Khi kiểm tra độ chính xác tổng hợp của thước đo độ dày MITUTOYO thể thức 7301, 7331, 7331S, 7321, 7316, 7313, 7315, độ chính xác tổng hợp (±μm) theo quy định là bao nhiêu?

A. 5 μm

B. 20 μm

C. 22 μm

D. 32 μm