BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 526-1 j: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm máy đo Geji giới hạn hình trụ tròn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ thực hiện điểm kiểm (ngoại quan) đối với geji giới hạn hình trụ tròn được quy định như thế nào?

A. Chỉ kiểm tra định kỳ mỗi năm 1 lần

B. Mỗi lần sử dụng và mỗi tháng 1 lần

C. Chỉ kiểm tra khi phát hiện sản phẩm lỗi

D. Mỗi tuần 1 lần và trước khi bảo dưỡng lớn

Câu 002: Dụng cụ chuẩn yêu cầu dùng để hiệu chỉnh phương pháp đường kính ngoài trong tài liệu bao gồm những gì?

A. Thước kẹp điện tử và panme đo ngoài

B. Đồng hồ so và bàn mát chuẩn

C. Máy đo độ dài có khả năng đọc được 0.1μm, 0.5μm và gêji block (cấp 0) hoặc pin chuẩn

D. Máy đo biên dạng quang học và thước vạch quang

Câu 003: ◎ Khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc khi sử dụng thiết bị đo, nhân viên cần thực hiện thao tác xử lý nào sau đây?

A. Tự ý tháo dời thiết bị để sửa chữa nhanh tại chỗ

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn giới hạn cho phép

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Bỏ qua không cần báo cáo nếu không ảnh hưởng trực tiếp đến lô hàng