BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 526-2 b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm dụng cụ đo Geji giới hạn dạng ống tròn khoảng cách 0.5μm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trị phán định chuẩn cho kích thước đường kính ngoài của Geji giới hạn dạng ống tròn là bao nhiêu? Trong trường hợp nào có thể cho phép dung sai đến ±0.3μm?

A. Trị phán định ±0.1μm; cho phép dung sai đến ±0.2μm nếu kết quả đo không bị đảo ngược so với bước đo kế cận.

B. Trị phán định ±0.2μm; cho phép dung sai đến ±0.3μm nếu so sánh với kết quả đo mới nhất của bước đo kế cận, kết quả không bị đảo ngược.

C. Trị phán định ±0.3μm; cho phép dung sai đến ±0.5μm nếu có sự đồng ý của trưởng bộ phận BHCL.

D. Trị phán định cố định ±0.5μm trong mọi trường hợp đo lường thực tế.

Câu 002: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm ngoại quan đối với Geji giới hạn dạng ống tròn khoảng cách 0.5μm được quy định như thế nào?

A. 1 tuần 1 lần và khi có yêu cầu từ bộ phận quản lý.

B. 1 tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng.

C. 6 tháng 1 lần trước khi tiến hành hiệu chỉnh định kỳ.

D. Chỉ kiểm tra ngoại quan khi dụng cụ bị rơi rớt hoặc hư hỏng.

Câu 003: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh kích thước đường kính ngoài bằng bệ đo dùng cho máy quét tia laser, điều kiện kỹ thuật và quy định nào sau đây là BẮT BUỘC ĐÚNG để tránh sai hỏng hoặc mất an toàn?

A. Được phép sử dụng kim cần hiệu chỉnh có kích thước lớn hơn φ 3.5mm nếu điều chỉnh tiêu cự máy laser phù hợp.

B. Tuyệt đối không nhìn trực tiếp vào tia laser, chỉ nhìn lướt qua xác nhận; không dùng kim có chiều dài mũi không ló ra hơn 2mm.

C. Kẹp trực tiếp vào phần tay cầm của kim cần hiệu chỉnh để thao tác nhanh chóng và chính xác.

D. Sau khi sử dụng xong, chỉ cần lau sạch bằng khăn mềm mà không cần dùng kính phóng đại kiểm tra trầy xước.